نماگر اول : مناسب بودن ورودی ساختمان ها جهت تردد جانبازان و معلولان

| ردیف | ضوابط لازم الاجرا | امتیاز دستگاه | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مسیر عبور از خیابان به پیاده رو برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . |  | 0.8 |
| 2 | مسیر عبور از پیاده رو به ورودی ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . |  | 0.8 |
| 3 | مسیر عبور از ورودی به پارکینگ برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . |  | 0.8 |
| 4 | مسیر عبور در تمامی فضاهای ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است .)افقی و عمودی) |  | 0.8 |
| 5 | حداقل عرض بازشو درب ورودی 100 سانتی متر است . |  | 0.6 |
| 6 | میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است .(قطر میله دستگرد بین 3.5 تا 4 سانتی متر و فاصله بین میله دستگرد از دیوار حداقل 4 سانتی متر و ارتفاع میله دستگرد از کف،85 سانتی متر است .) |  | 0.6 |
| 7 | علائم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگرد ها برای هشدار به نابینایان و کم بینایان وجود دارد . |  | 0.6 |

توضیحات : در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود .

بعنوان مثال: چنانچه چند سطح شیبدار  در ساختمان موجود است، می بایست همگی مورد ارزیابی قرار گیرند،  سپس معدل گیری شود .

در صورت وجود راه جداگانه (غیر از ورودی اصلی) برای افراد دارای معلولیت ، می بایست مسیر حرکت و ورودی با علامت ویژه معلولین مشخص و به فرد معلول اطلاع رسانی شود.

نماگر دوم :مناسب بودن فضاهای بهداشتی ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

| ردیف | ضوابط لازم الاجرا | امتیاز دستگاه | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | دسترسی به سرویس بهداشتی،بدون مانع است. |  | 1.25 |
| 2 | حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی 170×150 سانتی متراست. |  | 0.75 |
| 3 | درب سرویس بهداشتی، کشویی و یا رو به بیرون باز شده است . |  | 0.75 |
| 4 | درب سرویس بهداشتی، مجهز به دستگیره کمکی افقی است . |  | 0.5 |
| 5 | میله های دستگرد کمکی، بصورت عمودی و با فاصله 30 سانتی متر از جلو کاسه و 40 سانتی متر بالاتر از نشیمن کاسه توالت بر روی دیوار مجاور نصب شده است. دامنه نوسان نصب میله های عمودی 80*120 سانتی متر از کف است . |  | 0.75 |
| 6 | شیرهای سرویس بهداشتی(توالت و روشویی) از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته می شوند. |  | 0.75 |
| 7 | زنگ اخبار در ارتفاع 120 سانتیمتردر کلیه فضاهای بهداشتی نصب شده است. |  | 0.25 |

توضیحات :

- در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود .

- در صورت عدم وجود سرویس بهداشتی فرنگی ثابت ، نماگر دوم (سرویس بهداشتی) مورد ارزیابی قرار نگرفته و امتیاز آن صفر لحاظ شود.

- وجود سرویس بهداشتی فرنگی مجزا و قابل استفاده برای آقایان و خانمها ضروری است .

نماگر سوم (الف): مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

سطح شیبدار

| ردیف | ضوابط لازم الاجرا | عدم مصداق | امتیاز دستگاه | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | حداقل عرض سطح شیبدار 120 سانتیمتر است . |  |  | 1 |
| 2 | سطوح شیبدار تا 3 متر طول و با عرض حداقل 120 سانتی متر، حداکثر دارای شیب 8 درصدی است . |  |  | 1 |
| 3 | در سطوح شیبدار بیش از 3 متر طول (تا حد مجاز 9 متر) به ازای هر متر افزایش طول، 5 سانتیمتر به عرض مفید آن افزوده شده و 0.5 درصد از شیب آن کاسته شده است. |  |  | 0.8 |
| 4 | در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از 25 سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از 185 سانتیمتر باشد، میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار در فاصله 120 سانتی متر موجود است . |  |  | 1 |
| 5 | حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار 150*150 سانتی متر است . |  |  | 0.6 |
| 6 | کف سطح شیبدارغیر لغزنده، ثابت، سخت و صاف است. |  |  | 0.6 |

توضیحات :

- در صورتی که ساختمان هم سطح باشد این شاخص مشمول گزینه عدم مصداق می شود.

- در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود .

نماگر سوم (ب): مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

«بالابر»

| ردیف | ضوابط لازم الاجرا | عدم مصداق | امتیاز دستگاه | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | حداقل ابعاد بالابر 120*120 سانتی متر است . |  |  | 1.5 |
| 2 | کلیه قطعات بالابر اعم از سیم ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است . |  |  | 1 |
| 3 | سطح کف بالابر کاملاً غیر لغزنده و سخت است . |  |  | 1.25 |
| 4 | برای تغییرات سطح بیش از 120 سانتیمتر، بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد. |  |  | 1.25 |

1-1:در ارزیابی نماگر سوم (الف،ب) رعایت نکات ذیل ضروری است .

2-1: در ارزیابی سطح شیبدار و بالابر، ارزیاب ، مجاز به ارزیابی فقط یکی از دو نماگر،سوم الف و ب می باشد .

3-1: ارزیابی از بالابر بجای سطح شیبدار به شرطی صورت می پذیرد که ارتفاع، کمتر از 2 متر باشد .

4-1: چنانچه امکان بهره مندی از سطح شیبدار و بالابر نباشد، ارزیابی از بالابر شیبدار بر اساس «نماگر سوم ( ج ) ، بالابر شیبدار» بلامانع است .

نماگر سوم (ج) «بالابر شیبدار»

| ردیف | ضوابط لازم الاجرا | عدم مصداق | امتیاز دستگاه | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عرض بالابر 90 سانتی متر و حداقل طول آن 120 سانتی متر است |  |  | 1 |
| 2 | کلیه قطعات بالابر اعم از سیم ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است . |  |  | 1 |
| 3 | سطح کف بالابر کاملا غیر لغزنده و سخت است. |  |  | 1 |
| 4 | برای تغییرات سطح بیش از 120 سانتی متر، بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد . |  |  | 1 |
| 5 | بالابری که در کنار دیوار پلکان نصب شده است، مانعی برای عرض خروجی پلکان به حساب نمی‌آید. |  |  | 1 |

منظور از بالابر شیبدار:

این بالابرها برای جابجایی ویلچر در راه پله ها و سطوح شیبدار دارای انحنا و خمیدگی طراحی شده اند، به گونه ای که قابل نصب در فضاهای کوچک و همچنین قابل استفاده در محیط داخلی و بیرونی اماکن عمومی است.

نماگر چهارم :مناسب بودن آسانسور ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

| ردیف | ضوابط لازم الاجرا | عدم مصداق | امتیاز دستگاه | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کف آسانسور با ورودی هم سطح است . |  |  | 1.2 |
| 2 | حداقل عرض مفید درب آسانسور 80 سانتی متر است. |  |  | 0.8 |
| 3 | حداقل ابعاد مفید اتاقک 110 * 140 سانتیمتر است. |  |  | 0.8 |
| 4 | دیواره آسانسور مجهز به حداقل یک دستگیره کمکی در ارتفاع 85 سانتی متراز کف است . |  |  | 0.4 |
| 5 | ارتفاع دکمه های کنترل کننده در خارج و داخل اتاقک 100 تا120 سانتی متر از کف است . |  |  | 0.5 |
| 6 | حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور 150*150 سانتیمتراست . |  |  | 0.8 |
| 7 | آسانسور با علامت صوتی و بصری ّ، به مشخص کننده موقعیت طبقات، مجهز است . |  |  | 0.5 |

1-1: درصورت عدم نیازبه آسانسور( ساختمان یک طبقه) این شاخص مشمول گزینه عدم مصداق می باشد.

2-1:  چنانچه امکان بهره مندی از آسانسور در نماگر چهارم نباشد، ارزیابی از بالابر شیبدار بر اساس «نماگر سوم ( ج ) ، بالابر شیبدار» بلامانع است .

3-1: در هر صورت، ارزیاب می تواند حداکثر 4 شاخص را مورد ارزیابی قرار دهد .